Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselőtestületének .…./2018. (..… . …..) önkormányzati rendelete Balatonmáriafürdő Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 5/2012. (III.21.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6/A. § (3) bekezdésében és a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes területrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet VI. fejezetének eljárási szabályai alapján a következőket rendeli el:

1. §

Balatonmáriafürdő Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 5/2012. (III.21.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban R.) 9.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szabályozási terven a terület jele: „Vt”. A szabályozási terven Vt1-Vt9 jelű övezetek jelöltek. A beépítési mód meghatározását, a legnagyobb építmény magasságot, a beépítettség mértékét, és a minimális teleknagyságot a szabályozási terv is tartalmazza az alábbiak szerint:

| Övezet jele | Beépítési mód | Építmény magasság max. m | Beépítettség max % | Legkisebb telekméret m2 | Telekszélesség min. m | Telekmélység min. m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vt1 | SZK | 6,0 | 40 | 600 | K | K |
| Vt2 | SZK | 6,0 | 40 | 500 | K | K |
| Vt3 | SZK | 7,5 K | 30 | 3000 | K | K |
| Vt4 | SZK | 5,0 | 30 | 700 | K | K |
| Vt5 | ZK | 7,5 | 50 | 400 | K | K |
| Vt6 | ZK | 4,5 | 50 | 180 | K | K |
| Vt7 | Z | 5,0 | 40 | 350 | 15 | 20 |
| Vt8 | SZ | 12,5 | 45 | 3000 | 30 | 80 |
| Vt9 | SZ | 4,5 | 25 | 550 | K | K |

„

2. §

A R 1. melléklete helyébe az alábbi 1. melléklet lép:

„1. melléklet az 5/2012.(III.21.) önkormányzati rendelethez

Helyi védett művi értékek.

Balatonmáriafürdő.

1. Üdülőszálló			Rákóczi u. 		HRSZ : 209/10

2. Nyaraló			Keszeg u. 18		HRSZ : 427

3.Nyaraló			Rákóczi u.		HRSZ : 411

4.Nyaraló			Rákóczi u. 18		HRSZ : 295

5.       -				         -		                       -

6. Lakóház			Vilma u 98		HRSZ : 157/2

7. Nyaraló			Rákóczi u. 90		HRSZ : 571/1

8. Nyaraló			Rákóczi u. 110	HRSZ : 610

9. Nyaraló			Rákóczi u. 114	HRSZ : 624

10. Nyaraló			Rákóczi u.		HRSZ : 413

11. Kereszt 			Akácfa u. 90.		HRSZ : 1504/9

12.Közkút			Rákóczi u. 127	HRSZ: 719 ”

3. §

(1) A R. 4. mellékletét képező SZT2 jelű szabályozási tervlap 380 hrsz-ú úttal, a Rákóczi Ferenc utcával, a 373 hrsz-ú úttal és a vasút területével határolt telektömbjének normatartalma helyébe e rendelet 1. melléklete szerinti tervlap normatartalma lép.

(2) A R. 4. mellékletét képező SZT1 és SZT2 jelű szabályozási tervlap Dohány utcával, a Balaton jogi partvonalával, a Viola utcával, a Rákóczi Ferenc utcával és az Ady Endre utcával határolt telektömbjének normatartalma helyébe e rendelet 2. melléklete szerinti tervlap normatartalma lép.

4. §

E rendelet az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak és az érintett államigazgatási szerveknek történt közlését követő 5. napon, de legkorábban a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.

Balatonmáriafürdő, 2018. december ….

| ……………………………………… Galácz György polgármester | …………………………………………… Mestyán Valéria címzetes főjegyző |
| --- | --- |

- melléklet a .…/2018.(.… . …) számú önkormányzati rendelethez

SZT2/M13 jelű módosított belterület szabályozási terv kivonat.

- melléklet a .…/2018.(.… . …) számú önkormányzati rendelethez

SZT1-2/M13 jelű módosított belterület szabályozási terv kivonat.

Módosította a 2/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése Hatályos: 2018. február 25. napjától